Genépi

Mode d'emploi

1 ) Plaisir de la voile (et du moteur)

First 32 modèle 81, N° de série 40. Modifié: jupe (en 1991?), acheté en Mars 1992.

Caractéristiques:

Longueur HT: 10,40m,  officiellement (sans la jupe): 9,60m. Flottaison: 9,0m

Largeur 3,37 m

Jauge brute: 8,96 tonneaux. Déplacement théorique 3,8 t. Poids sous la grue (pleins effectués) 5,4 tonnes. Poids du lest: 1,65 t

Tirant d'eau: 1,80m. (creux 0,50m quille 1,30 m)

Tirant d'air: environ 14m (mat: 11,5m du réa au roof).

Quille étroite, safran suspendu compensé (pas d'aileron).

Protubérances et appendices de coque: rouet du loch et sondeur devant la quille, crépine de réfrigération du moteur derrière la quille.

Ouvertures de coque:

-  à bâbord (sous flottaison): prise d'eau de mer évier, évacuation évier

-  à tribord (sous flottaison): évacuation lavabo, prise d’eau et évacuation WC

-  à tribord (au-dessus flottaison): échappement moteur, pompe de cale manuelle

- dans l'axe (voir ci-dessus): passe-coque loch, aspiration réfrigération moteur.

Moteur:  Diesel YANMAR 2QM 15,  17 CV, consommation à 4,5 nœud :1,7 l/heure.

Réservoir: 40l environ, plus 80l en jerricans.

Hélice  à pas fixe bipale, pas à droite, chaise de ligne d'arbre entre quille et safran

| génois (1993) | : | 34,5 m² | (enrouleur FACNOR 1995, marquage de la réduction au bas de la voile). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grand voile (1993) | : | 22,3 m² | soit 56,8m² au près |  |
| tourmentin | : | 7,0 m² | à mettre sur étai volant |  |
| spi triradial (jaune rouge noir) | : | 79,0 m² |  |  |
| spi radial (bleu /blanc) | : | 74,3 m² |  |  |

Drisses:

a) en pied de mat (tribord)

Drisse de grand voile (rouge et blanche, sort du mât à environ 2m audessus du pont), doit être maillée sur l'oeil de la têtière qui tient

le coulisseau et non sur l'autre. Les glènes de cette drisse et des bosses de ris se

suspendent au mat sur des hanets

b) sur roof tribord:

Balancine (rouge et blanche) (peut être utilisée en secours comme drisse de grand voile)

Drisse de spi ( zébrée blanc et noir)

Drisse de foc (tachetée noir et blanc), ne pas permuter avec une autre drisse, attention à

ne pas la croiser avec la drisse de spi.

c) sur roof bâbord:

Drisse de tangon (rouge et blanche)

Hale bas de tangon (noir et blanc)

Bosses de la bôme :

Blanc (fil rouge et bleu) : point d’écoute

Rouge                             : premier ris

Vert                                : deuxième ris

Blanc (fil rouge et noir) : troisième ris

A la voile

Vitesse

Pour de longues distances, la vitesse moyenne pratique est de 4 à 5 noeuds s'il n'y a pas à tirer des bords et si l'on n'hésite pas à marcher au moteur par trop petit temps.

Par petit temps, l'allure la plus rapide est le près bon plein,

Par bon vent (force 5/6) c'est le largue (jusqu'à 8 noeuds, au planning: la vitesse limite théorique de la coque est de 7,4 noeuds).

Par force 6 au près avec deux ris et foc réduit à 30 % la vitesse au près est de 5/6 noeuds si la mer n'est pas trop courte. Avec trois ris et le tourmentin on doit pouvoir étaler force 8 au près bon plein sans difficultés majeures (je n’ai jamais eu à le faire).

Se méfier comme de la peste des allures portantes par gros temps : on est toujours trop toilé.

Grand voile

Penser à mollir le hale bas de bôme avant d'envoyer la grand voile. Le point d'écoute est raidi en bout de bôme par la bosse blanche. Les lattes doivent être mises le bout épais vers la bordure. La plus haute est une latte forcée, plus étroite. Les trois autres sont interchangeables. Par petit temps, on peut prendre un ris de fond et donner du mou dans la ride pour creuser la voile.

Au vent arrière, surtout s’il y a de la houle, mettre une retenue sur la bôme pour prévenir un empannage intempestif. Cette retenue doit être maillée sur la bôme au niveau du point d’écoute. On peut faire passer la retenue par la poulie d’étarquage du faux étai (au pied de l’enrouleur de génois) avec retour vers le cockpit (sans spi prendre le hale-bas du tangon), on peut ainsi larguer immédiatement la retenue en cas de problème.

Ris

A partir de 15 noeuds de vent relatif songer très sérieusement au premier ris et à 20 nœuds au second. On ajuste ensuite la surface du foc en fonction du vent. La grand voile a trois bandes de ris et trois bosses.  Chaque ris réduit la voile de 20% de la surface totale (soit 4,5 m²). Il ne reste donc que 9 m² au troisième ris.

On a intérêt à prendre les ris tribord amures, on est ainsi plus à l’aise et au vent du mât (le winch de drisse de GV est à tribord du mât). Les bosses (1ère rouge, 2ème verte, 3ème blanche à fil rouge et noir) se fixent sur les coulisseaux métalliques situés sous la bôme, passent dans les oeils de la voile, par les réas de bout de bôme puis par les bloqueurs dans la bôme, au vit de mulet, et enfin sur le winch situé sur le mât juste en dessous. Bien raidir les bosses mais ne pas les souquer à mort, simultanément reprendre le mou des autres bosses (qui risqueraient autrement de faire des tours et de se coincer). Ne pas laisser la bosse en service sur le winch après l’avoir raidie et coincée. Assurer toujours le point d'écoute par un bout faisant le tour de la bôme par l'oeil du ris (deux tours). Quand les bosses ne sont pas passées dans la voile, faire un nœud au bout pour qu'elles ne filent pas dans la bôme (on ne peut les repasser qu’au port car il faut démonter le vit de mulet). Il n’est pas indispensable de mettre des garcettes pour un seul ris, mais c’est mieux de le faire. Ne pas oublier de défaire toutes les garcettes avant de larguer un ris.

Génois

C'est lui qui fait avancer le bateau qui marche très bien, même au près, sous foc seul. Par bon vent ne pas naviguer sur-toilé, le bateau ne va pas plus vite. La réduction quand on enroule est marquée en bas du génois (un trait tous les 20% de la surface totale). Attention à ce que la drisse de spi ne s’enroule pas dans la voile, ce qui bloque le tout. Le bateau est très sensible au bon réglage du génois (ne pas trop serrer le vent : au moins 40° sur la girouette) et veiller à ce que le chariot d’écoute soit à la bonne position (on avance le chariot quand on réduit la voile). Le bout de l’enrouleur doit toujours être manœuvré à la main (jamais avec les winchs)

Par vent fort aux allures portantes le foc bat et fatigue. Si cela doit durer, le déborder avec le tangon de spi (équipé de son hale bas et de sa drisse), ou même le rentrer. De même le réduire suffisamment pour qu’il ne frotte pas sur le balcon.

Tourmentin

Impératif par vent vrai supérieur ou égal à 35 nœuds (force 7).  Le tourmentin se met comme un foc classique sur l’étai volant. Précaution importante : laisser maillées les écoutes du génois pour en garder le contrôle mais les dépasser de leur chariot. Pour mettre en place l’étai volant (qui est au repos le long des haubans bâbord), mailler un bout (se trouve dans le sac du tourmentin) à son point bas, le faire passer par la poulie maillée sur la cadène en U du pont juste derrière l’étai, raidir avec le guindeau en mode manuel (sans trop forcer) et tourner au taquet d’amarrage. Le point d’amure du tourmentin se fixe sur la manille du bout d’étarquage, La drisse (drisse de spi) se maille au bout de la pantoire en fil d’acier de 8m qui est fixé à demeure au point de drisse du tourmentin. Les écoutes passent dans les chariots des écoutes de génois, chariots avancé au maximum. Il n'y a pas de voile de cape ni d'ancre flottante.

Spinnaker

L'usage du spi est réservé à ceux qui en connaissent bien la manœuvre et sont assez nombreux pour le faire (3 personnes au moins). Ne pas le mettre par vent relatif >17 nœuds. Laisser la navigation de nuit sous spi aux professionnels. Il y a deux spis : un triradial jaune noir et rouge et un radial blanc et bleu. Ils ont chacun une chaussette mais je l’ai enlevée : il est plus simple d'envoyer le spi derrière le génois que l'on enroule après. De même, dérouler le génois avant de rentrer le spi et filer la drisse dans le sillage pour qu'elle ne fasse pas de coques qui la coinceraient quand on amène la voile. Ne pas oublier de fermer le gaz avant d’affaler le spi (que l’on met à l’abri du vent dans la cabine). Faire mettre une brassière à gonflage automatique à celui qui va sur la plage avant pour préparer ou effectuer les manaoeuvres de spi.

Si le spi est trop volage (vent arrière) on peut le brider en faisant passer bras et écoute par deux grosses manilles fixées sur le rail de fargue au milieu du bateau (il faut alors faire passer bras et écoute sous les filières, les bosser pour l’opération).

L’empannage est délicat car il faut libérer le tangon aux deux bouts et le faire passer de l’autre côté du bas étai. Il faut se tenir pile vent arrière et changer le tangon avant que la grand voile ait empannée. Si le vent relatif dépasse 10 nœuds, il vaut mieux rentrer le spi et le renvoyer sous la nouvelle amure.

Pataras

Les puristes peuvent manœuvrer le ridoir de pataras (raidir au près, choquer au largue) mais il peut aussi rester serré sans inconvénient majeur. Ne pas le souquer à mort.

Rangement des voiles

Au mouillage, laisser le foc sur son enrouleur, il y reste toute la saison. Bien raidir et coincer la drosse d'enroulement et les écoutes (problème d'usure de la voile par frottement).

La grand voile se ferle avec des Sandows (commencer par le point d'écoute en tirant la voile sur l'arrière et en mettant les plis. Mailler le bout volant de la drisse sur le rail de fargues et la raidir (ne pas laisser non plus les autres drisses battre contre le mat ou les barres de flèche). Si l'on doit s'arrêter plus de 24 heures, mettre l’étui de GV en toile plastifiée blanche.

Les voiles inutilisées logent dans la cabine avant.

Au moteur

On ne manœuvre pas le Genépi à la voile dans un port sans impératif absolu (moteur en panne). Le bateau est facile à manœuvrer: rayon de giration très court (une longueur de bateau), peu de dérive due au vent. Le centre de giration se trouve au niveau du panneau de plexiglas du carré (aérateur qui dépasse). C'est ce point qu'il faut "placer" dans les manœuvres. Aller lentement: le bateau a beaucoup d'inertie et le moteur n'est pas très puissant, en particulier en arrière. Ne pas hésiter à mettre beaucoup de gaz pour casser l’erre ou culer. Attention à ne pas cogner la jupe ou l'étrave. Ne pas lâcher la barre quand on cule: elle se met immédiatement en travers, d'un bord ou de l'autre.

Le pas d'hélice est à droite (en marche avant, vu de l'arrière, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre). L'effet de pas est assez sensible en marche arrière (le cul chasse sur bâbord), il cesse dès que l'hélice est débrayée ou au point mort. En pratique, il est souvent plus difficile d'appareiller que d'accoster, il est donc préférable d'accoster sur tribord. Avec du vent et de l'erre en arrière, le cul remonte nettement dans le vent. On a donc intérêt à faire certaines manœuvres en marche arrière, notamment par vent fort (prise de coffre).

Si l'on veut tourner sur place, utiliser la technique du "coup de fouet": petits coups de moteur en avant énergiques, barre toute du bord vers lequel on veut venir (comme si le bateau avait de l'erre en avant) suivis si nécessaire de coups en arrière pour empêcher de prendre de l’erre sans changer la barre. Cela marche aussi pour  redresser le bateau avec de l'erre en arrière dans une manœuvre mal engagée.

Ne jamais utiliser le pied pour amortir le choc lors d’un accostage (sauf si un bon hôpital se trouve à proximité !).

Ne pas oublier de rentrer les défenses après l'appareillage. Il y a deux toiles blanches pour protéger éventuellement la coque contre les marques de défenses (quai sale...).

Démarrage du moteur - alarmes

Sous le tableau électrique général: tableau moteur (noir)

Tableau alimenté par une clef (qui reste à demeure), démarrage par bouton-poussoir situé au-dessus de la clef.

Jauge électrique de gazole sur ce même tableau, sommaire  mais fiable.

Deux alarmes:  pression d'huile et température d'eau par voyants rouges et "couineur". Tant que le moteur est stoppé les deux alarmes et le "couineur" s'activent. Ils doivent s'éteindre et se taire quinze secondes après le démarrage du moteur.

Commandes

Dans le cockpit à bâbord:

Levier commande des gaz/inverseur: vers l'avant: marche avant - vers l'arrière: marche arrière - au milieu: point mort (ralenti,  débrayé).

Embrayage: petit bouton situé sur l'axe du levier de commande des gaz: Bouton sorti (0,5cm): débrayé, bouton enfoncé: embrayé. Ne peut être manœuvré qu'au point mort (il est assez dur). Si nécessaire le débloquer en faisant jouer légèrement le levier de commande des gaz.

Avant de démarrer, vérifier :

a) qu'il n'y a pas de bouts qui traînent dans l'eau.

b) que la vanne d'eau de réfrigération sous le moteur est bien ouverte.

c) le niveau d'huile (jauge sur le côté gauche du moteur, assez peu visible et pas très

facile à remettre en place), compléter si nécessaire sans dépasser le maximum indiqué par la jauge, il faut pour cela très peu d’huile (0,5l maxi).

d) la tension des courroies (1 à 2 cm de flèche quand on appuie à la main sur la plus grande),

e) que le levier de commande des gaz / inverseur est au point mort, et le moteur débrayé.

Démarrage:

a) Mettre une batterie en service (en principe la N°2, voir paragraphe batteries).

b) Tourner la clef de contact (1/8 de tour). Les alarmes couinent et se mettent au rouge.

c) Appuyer quelques secondes sur le poussoir noir, au-dessus de la clef. Le moteur doit partir très facilement et les alarmes cesser au bout de quelques secondes. S'il ne part pas, réessayer en mettant un peu de gaz (rester débrayé). Si les alarmes ne cessent pas au bout d’une minute, stopper le moteur (dépannage, voir annexe).

d) Après le démarrage, vérifier (tribord arrière, au niveau de la jupe) que la pompe à eau débite bien à la mer.

Si les alarmes se déclenchent dans les 10 minutes qui suivent le démarrage il s'agit probablement d'une affaire de réfrigération stopper le moteur (dépannage, voir annexe).

Arrêt:

Dans l'ordre:

a) Mettre le levier de commande des gaz / inverseur au point mort.

b) Débrayer.

c) Tirer vers le haut le bouton noir situé dans l'accès de la cabine, à l'intérieur, au-dessus de l'escalier dans le coin tribord. Dès que le moteur est arrêté l’alarme sonne.

d) Après l'arrêt du moteur, tourner la clef de contact du moteur, l’alarme se tait.

e) Refermer systématiquement la vanne de réfrigération: c'est une sécurité importante en cas d'incendie.

Quand on fait route à la voile, il vaut mieux embrayer (en marche arrière) pour que l’hélice ne tourne pas (usure du gaïac et risque d’enrouler un bout ou un morceau de filet).

Arrêt d'urgence

Décompression: tringlerie sur le moteur lui-même. A n'utiliser que si le moteur ne s'arrête pas par la commande normale (ce qui serait un problème grave).  Le moteur peut également être arrêté en bouchant à la main l'entrée d'air du filtre à air.

Pannes, problèmes de moteur:

Voir en annexe une description plus précise du moteur et que faire en cas de problème.

Recommandations

- Attendre 2 à 3 minutes au ralenti avant de manœuvrer si le moteur est froid,.

- Ne pas aller trop vite (5,5 nœuds maximum en route sans vent).

- Eviter de tourner avec le réservoir vide à plus de 50 % (risque d'entrée d'air dans le circuit de gazole, particulièrement par mer agitée).

- Débrayer immédiatement si un bout risque de se prendre dans l'hélice (orin de casier, aussières...). Si cela se produisait, stopper le moteur avant d'intervenir. Si le moteur cale, décompresser (tringlerie sur le moteur) avant de toucher à l'hélice (il risquerait de repartir tout seul une fois l’hélice libérée). Ne redémarrer que lorsque hélice et safran sont clairs.

- Il y a un problème de vibration aux positions moyennes de la manette des gaz que je n’ai pas résolu. Ne pas rester à ces positions. En cas de bruit anormal stopper le moteur immédiatement et rechercher la cause du bruit.

- Faire le plein de gazole (anglais: diesel oil, espagnol: gasoil, gasoleo) jamais d'essence.

Bouchon de remplissage au tableau arrière à bâbord. Mouiller le pont et les barres de bois du cockpit (pour ne pas tacher le bois) autour  Se munir de chiffons ou papier "essuie-tout" avant de faire le plein. Ouvrir ensuite avec une manivelle de winch. Il un peu plus long, mais nettement plus propre de siphonner les jerricans dans le réservoir plutôt que d’utiliser l’entonnoir : prendre le tuyau ad hoc (blanc avec un petit soufflet) qui est à côté de l'entonnoir dans un seau et jerricans (60l au total) dans le caisson tribord arrière du cockpit. Attention si malgré tout on utilise l’entonnoir: verser très doucement sinon le gazole refoule par le reniflard du réservoir. Les gouttes versées à côté se lavent immédiatement avec du liquide à vaisselle et de l'eau. Remettre tuyau ou entonnoir dans le seau avant de les ranger. Je verse les 2 ou 3 derniers litres des jerricans dans un jerrican de 10 l marquée "décanteur" que j’élimine ultérieurement (beaucoup de saletés au fond).

Le moteur est théoriquement conçu pour pouvoir tourner indéfiniment avec 30° de gite et des pointes à 40°. Ce n’est vrai que si le niveau d’huile est optimisé.

Echouage

Le Genépi a une quille étroite et profonde. Eviter d'échouer, le bateau se coucherait de 60° à marée basse et deviendrait invivable. Si par accident, on y est contraint, protéger la coque (défenses...), matelas avant qu'elle se pose s'il y a des cailloux ou objets contondants. Le bateau se relèvera avec le flot, sans casse s'il n'y a pas de clapot.

En cas de nécessité (intervention urgente sur la coque: vanne...) on peut échouer sur une plage ou une vasière, de préférence sur tribord à cause du réservoir de gazole dont la prise d’air est sur babord. L'échouage appuyé contre un quai est affaire de "pro" et ne doit pas être tenté sans savoir exactement comment procéder et quelles sécurités prendre. Il faut en particulier soutenir l'arrière pour empêcher le bateau de basculer sur le cul et s’appuyer sur le safran.

Mouillage

A l'avant, une ancre SPADE (14 kg), 30 m de chaîne de 8 mm et 30 m d'aussière en Nylon. Dans le fond du caisson tribord: 1 ancre plate 14 kg également, 20 m de chaîne de 10 mm et un bout en Nylon (30 m?). En réserve une troisième ancre (Britttany) dont je me méfie avec 10m  de chaîne de 10 mm et 30 m de polypropylène tressé (solide et élastique mais très sensible au frottement). Les deux chaînes sont marquées par un fil de fer entouré sur une maille ou par des petits bouts de sangle tous les 5 m (1 tour ou un bout de sangle = 5 m). Filer la chaîne main sur main en la sortant du puits au fur et à mesure. La chaîne doit passer par le davier de bâbord qui seul a un réa. Mouiller avec un peu d'erre en arrière, tenir la ligne de mouillage à la main jusqu'à ce que l'ancre croche, ce que l'on sent très bien, avant de la tourner au taquet. Longueur à filer: trois fois le fond + 10 mètres (5 ou 6 fois le fond au moins si l’on doit étaler du mauvais temps). Sauf impossibilité, et même si c’est casse-pieds, mailler l'orin (20 m de ligne de 6 et flotteur orange) derrière l’ancre pour pouvoir la basculer si elle croche une chaîne ou autre chose.

Guindeau

Pour remonter l’ancre utiliser le guindeau, mais uniquement s’il s’agit de la chaîne de 8 mm (le barbotin n’est pas adapté à la chaîne de 10 mm des ancres de secours qui doivent être remontées à la main). Le bout de nylon doit être viré sur la poupée et non sur le barbotin (usure), la transition chaîne / nylon doit donc être faite à la main.  Mise sous tension par le disjoncteur noir qui est sous le tableau électrique (ce qui allume un clignotant rouge au tableau). Brancher la commande (fil blanc avec une boîte blanche au bout) sur la prise qui est dans le puits aux chaînes). Le guindeau peut également fonctionner en manuel (débrayage par une manivelle de winch sur le trou excentré de poupée puis on met la manivelle dans le trou central pour  virer. N’utiliser le guindeau en mode électrique que quand le moteur tourne (le guindeau est un très gros consommateur d’électricité).

La jupe est très commode pour se baigner embarquer ou débarquer de l'annexe (4 personnes maximum). Il y a une échelle de bain (caisson latéral tribord du cockpit). Elle se met sur la coque au niveau du winch de foc. Ne pas oublier de capeler le bout de sécurité autour du winch.

Amarrage de port

L'amarrage le long d'un quai ou à couple d'un autre bateau n'offre pas de difficulté particulière. Il y a un chaumard au milieu du bateau à bâbord mais pas à tribord (on peut mettre une grosse manille sur le rail pour y suppléer). S'il y a un peu de houle attention à ce que les barres de flèches ne s'emmêlent pas dans celles du bateau d'à côté (décaler les bateaux longitudinalement).

Port de Perros Guirec

Le poste d’amarrage est « Stella Maris 72 » , c’est le deuxième ponton à partir de l’écluse, le poste est côté sud, à l’extérieur du deuxième catway (donc bâbord à quai) à partir de l’extrémité du ponton (de l’autre côté du catway il y a un bateau blanc avec un liston qui « fait des vagues». (les numéros ne sont lisibles qu’une fois arrivé). Le port ouvre environ 2 heures avant et après la pleine mer. Attention, il n’ouvre pas par marée de coefficient inférieur à 45 soit 2 ou 3 jours par mois. Attention également au courant à l’ouverture de la porte, en particulier quand on entre dans le port (on ne voit pas le courant qui vous entraîne).

Parking recommandé

Si on part quelques jours, garer sa voiture dans la rue perpendiculaire au quai (voir schéma), assez haut dans la rue plutôt que le long du quai (inondé par très grande marée) ou dans les parkings au sud du port long du front de mer qui sont souvent utilisés en été pour des manifestations diverses (cirques, foires…).

Navigation

Cartes - documents

Il y a toutes les cartes nécessaires (et même plutôt trop) de l’Irlande (côtes Sud et Ouest, côte Est au Sud de Dublin) et de l’Ouest du Pays de Galles à Plymouth, de Cherbourg au cap Ortegal (Espagne, près de La Corogne). Attention, beaucoup sont anciennes. La symbolique y est différente de celle actuellement utilisée par le Service Hydrographique. Les informations concernant le balisage et les phares doivent être systématiquement vérifiées grâce à l'almanach que j'achète chaque année et qui est à jour des corrections de plus d’un an. Cet ouvrage donne également un plan des ports de plaisance, l'annuaire des marées et les cartes de courants ainsi que les fréquences et horaires météo. Les Instructions Nautiques (1998) ne sont pas tenues à jour mais l'almanach suffit pour les données qui ont changé. Il y a un guide pour la côte Sud de l'Angleterre (1992), un pour la côte nord de l’Espagne et un (en anglais) pour les côtes Sud et Ouest de l’Irlande.  Le Service Hydrographique a changé les niveaux de référence en deux zones, les indications de l'annuaire de marées sont donc différentes: sur les cartes et documents antérieurs au 1-1-96, entre la Pointe du Raz et l'Aber Wrach il faut ajouter 0,50 m aux sondes lues, à l'entrée de la Loire (de la pointe de Castelli à Noirmoutier, île incluse) il faut enlever 0,4 m. Attention à faire les corrections correspondantes si l’on utilise la table de hauteur d’eau (petit fascicule gris bleu) dans la région de Brest qui a été établie avant ce changement. Un atlas anglais donne également les cartes de courant et les hauteurs d’eau en Manche et mer d’Irlande.

Un gros classeur rouge contient des informations sur les ports parues dans la presse nautique, essentiellement en anglais. (Manche, Atlantique et îles britanniques).

L'almanach contient les textes (décret sécurité et règlement pour prévenir les abordages en mer) qu’il est obligatoire d’avoir à bord.

Il y a également un cours des Glénans, fort bien fait.

Instruments

Les notices des instruments et appareils se trouvent  dans le classeur noir ou à côté.

- Les deux compas magnétiques du cockpit marchent bien. Je n'ai pas établi leur courbe de déviation. Celle-ci peut aller jusqu'à 5°. Entre les deux compas, il peut y avoir un écart, variable selon le cap, jusqu'à 5°. J'ai l'habitude, ce qui est arbitraire, de considérer que le compas de tribord fait foi (adopter 10° de dérive au près, 15° si la mer est formée au près très serré). Il y a un compas de relèvement à main (boîte blanche dans la descente), emploi indispensable en anti-collision.

- Le loch est étalonné, précision 5% mais j’ai des doutes sur le totalisateur qui semble afficher des distances supérieures de 10 à 20% à celles réellement  parcourues. Outre la vitesse instantanée il donne la vitesse moyenne, la température de l’eau, la distance parcourue depuis son installation et la distance parcourue depuis sa mise sous tension (« trip », attention, il arrive qu’elle se remette à zéro intempestivement). Si le rouet se bloque, sortir le capteur pour le nettoyer en bouchant le trou aussitôt avec la fausse sonde ad hoc qui se trouve à côté. Ensuite, bien remettre le rouet dans l'axe (flèche sur le capteur). Eponger!

- Le sondeur est précis mais peut parfois donner des lectures aberrantes (double écho) par petit fond, il peut également ne pas marcher avec de l’erre en arrière. Ne pas s’en inquiéter. Interrupteur marche/arrêt au tableau électrique. Lectures et commandes sur le boîtier tribord de la barre "instruments" du roof. Il indique la profondeur d'eau en mètres sous la quille. Pour rapporter à la surface, ajouter 1,80m. Ne pas toucher au réglage de correction de quille (1,30m) ni à celui du seuil de sensibilité. Prendre un "pied de pilote" sérieux (au moins 0,5m par fond plat, + par fond accidenté) : Il ne faut pas s'échouer (voir plus haut).

- Sonde à main: un nœud tous les mètres (stockage caisson latéral tribord du cockpit).

- L’anémomètre - girouette marche très bien. Alimentation au tableau électrique.

- Le récepteur radio (Sony ICF 7600) permet de recevoir la BLU (bande marine: météo, avis aux navigateurs...) et les autres bandes.  Le réglage BLU est délicat: après réglage rapide à 5 KHz près, ajuster avec le réglage fin. Associé à la ferrite il sert de gonio (qui depuis le GPS n'est plus guère utile mais qui est encore à bord, en grand secours).

- Le récepteur Navtex donne, en anglais sur la fréquence 518, en langue locale sur la fréquence 490 (permutation sur le fil d’antenne, juste avant la connexion sur le récepteur qu’il faut donc sortir pour changer de fréquence), la situation et les prévisions météo, les avis aux navigateurs, les alarmes sécurité... Les prévisions météo paraissent deux fois par jour. Attention, en particulier sur la fréquence 518, elles sont effacées, au bout d’un certain temps par les avis aux navigateurs qui sont émis à la suite. En croisière laisser en fonctionnement permanent. Doit être reprogrammé en cas de changement de zone ou de coupure d'alimentation supérieure à 40 heures. En Bretagne les stations utiles sont Brest (indicatif A) ou Niton (indicatif E, météo à 0840Z, 2040Z, météo zone élargie à 0040Z). Ou encore La Corogne (indicatif D, météo à 0830Z et 2030Z) Pour programmer appuyer sur « Enter ». La page « Standard Navtex Menu » apparaît, puis appuyer sur « up » pour faire apparaître la page suivante. En bas de cette page il est écrit : « stations Some abcdef… » glisser dans l’alphabet jusqu’à la station retenue en appuyant sur « down ». Une fois parvenu sur celle-ci appuyer sur « up » ce qui transforme la lettre en majuscule. Valider ensuite en appuyant sur « Enter » . même procédure pour désactiver une station. On peut veiller simultanément plusieurs stations.. Pour effacer tous les messages affichés appuyer simultanément deux fois sur « up » et « down »

- Il y a deux GPS : Le MLR marche bien et est très pratique mais faute d’antenne extérieure il décroche parfois. Si cela dure trop longtemps, le débrancher et le sortir dans le cockpit. Le rentrer dès qu’on a le point et le rebrancher pour ne pas vider les piles. Menu déroulant en français.  Le SONY mis en réserve dans une valise grise, (cabine avant) marche bien, sa consommation électrique est assez importante, éviter de le faire fonctionner inutilement, en particulier sur piles (autonomie réduite à une heure). Il a des modes de fonctionnement élaborés (homing, vitesse...) mais seul celui donnant la position est réellement utile et pratique. Contrairement au MLR, les indications de vitesse et de route ne sont pas cohérentes à vitesse £ 3 nœuds.

Attention, la précision pratique du GPS est de l’ordre de 10m mais il peut y avoir jusqu'à un demi-nautique (mille) d'écart entre le point GPS et le point optique si les références des cartes et du GPS sont différentes, ce qui est le cas avec les carte anciennes. En vue de terre garder le nez dehors, identifier les amers et de faire des points optiques. Seul le point optique fait foi .

- La VHF (Radiocéan Fil 2000) marche bien. Indicatif: F i 5 1 4 4 (“fox trott, India, five, one, four, four”).  Il faut en théorie que quelqu'un à bord ait le certificat de radio téléphoniste. Utilité: sécurité (appels de détresse...) sur canal 16,  sur les autres canaux Météo et accès dans les ports (en principe le 9, voir la doc des ports). Avec d'autres navires contact sur canal 16 puis trafic uniquement sur canaux 6, 8, 72 ou 77. Voir mode d’emploi en annexe.

Il y a en secours une VHF portable. Attention à ce que sa batterie reste chargée. Elle peut servir pour  un lien entre le bord et l’annexe ou la terre.

Téléphone portable (seulement si vous en êtes l’heureux détenteur). Numéro d’appel des services de secours par les téléphones portables : 112. Son rechargement est possible à partir de la prise allume cigare si vous avez un chargeur pour voiture.

- Le pilote automatique est très simple d'emploi. Fonctionnement satisfaisant au moteur comme à la voile, mais il doit être surveillé car il lui arrive de « décrocher », sans doute pour des raisons de microcoupures d’alimentation. Branchement à tribord dans le cockpit. "Stand by" permet d'ajuster la longueur du bras en appuyant sur les touches + ou - 1° et 10°. "Auto" met l'engin en service. Il affiche le cap magnétique suivi (il a sa propre déviation). Evolutions et réglages de route en appuyant sur les touches +/- 1° et 10°. Le régler pour suivre le cap affiché par le compas de cloison tribord qui, seul, fait foi. Attention, sous barre automatique, la tentation est très forte de négliger la veille optique. Avant de débrancher le pilote rentrer le vérin dans le corps de l'engin pour ne pas le fausser (en appuyant sur la touche stand by puis sur la commande –10°).

Le radar marche bien. Attention, comme tout radar il est très sensible au réglage de l’accord.  Il lui faut 90 secondes de chauffage avant d’être utilisable. Comme tout radar également il nécessite un entraînement réel. Un novice n’a rien à en attendre. Portée efficace 8 nautiques sur un cargo ou une côte élevée, 4 sur un chalutier ou une côte basse,  1 sur un voilier ayant une mire, 0 sur un petit bateau en bois ou en plastique. Le radar est un très gros consommateur d’électricité ne le mettre sur marche qu’en cas de stricte nécessité. Si l’on veut qu’il demeure prêt sans délai, le passer sur « Stand by » dès qu’il est inutilisé.

Annexe.

Ne pas transporter plus de quatre personnes à la fois. Port des brassières très chaudement recommandé. Pagaies obligatoires. On peut indifféremment ramer (une seule personne), godiller (pas facile) ou pagayer (deux personnes). L'annexe est normalement stockée dégonflée et roulée dans le caisson latéral tribord du cockpit. Petit gonfleur électrique (branchement sur l’allume cigare du tableau électrique) finir le gonflage avec le gonfleur à pied. L’annexe a une légère tendance à se dégonfler aussi faut-il la regonfler un peu tous les jours. Petite entrée d'eau par le tableau ce qui n'a d'inconvénient que de mouiller (un peu) les pieds. La motogodille  (Suzuki 2CV 1995) se stocke soit dans le caisson cockpit latéral tribord (fixé sur l'étagère) soit sur le balcon arrière à bâbord. Attention au vol, à terre comme à bord. Mettre la chaînette et son cadenas. Pour l’installer dans l’annexe l’assurer avec un bout avant de le descendre (et dans l’autre sens pour le rembarquer). Dans l'annexe, fixer toujours le bout de sécurité du moteur. Le moteur démarre facilement. Essence stockée dehors (jamais dans un caisson) dans un bidon plastique blanc. Taux de mélange huile / essence sans plomb: 1%. Attention, l'hélice tourne dès le démarrage car il n'y a ni embrayage ni inverseur. Pour démarrer, ouvrir l'essence (robinet sur "o"), tirer sur le lanceur après avoir mis la manette de starter sur le logo volet ouvert, et celle des gaz au tiers inférieur. Dès le démarrage repasser le starter sur volet fermé et la manette des gaz sur le minimum. Si le moteur ne démarre pas après quelques essais, fermer le starter et retirer sur le lanceur. Arrêt: appuyer sur le bouton rouge.

Autres plaisirs

Il y a trois ou quatre lignes pour la pêche à la traîne (plombs ou paravane). Ne pas en utiliser plus de deux à la fois. Pour ne pas mettre de sang et d'écailles partout, décrocher les poissons directement dans un seau.

Il y a une toile plastifiée bleue utilisable comme parasol par vent faible. La capote de descente est agréable au mouillage mais il vaut mieux la replier en mer (visibilité et fardage). On peut mettre les toiles de pudeur rouges qui restent en principe en place tout l’été.

Il y a une radio cassette, on peut donc enregistrer la météo (en particulier les météos anglaises sur BBC 4 qui sont excellentes). Quelques cassettes enregistrées (musique classique)

Dictionnaire anglais - français. Lexique technique multi-langues dans le petit classeur blanc.

2) On peut vivre agréablement

Electricité

Il y a deux batteries de 90 AH chacune. Charge par l'alternateur du moteur. La batterie n°1 est située devant le moteur. La batterie N°2 est située sous la couchette de la cabine arrière. Il y a un commutateur (0, 1, 1+2, 2) dans le cabinet de toilette (en bas contre la cloison le long du moteur) et en série , en aval deux sectionneurs (un par fil) au sommet de l'escalier à bâbord. Quand le moteur tourne, ne jamais manœuvrer le commutateur ou les sectionneurs, cela détruirait immédiatement l'alternateur, ne pas non plus débrancher les batteries. Avant de démarrer le moteur, disposer le commutateur selon les besoins de charge. En pratique, on fonctionne sur la batterie 2 et tous les deux ou trois jours on fait une petite charge de complément sur la batterie 1 en repassant sur 2 (moteur arrêté !) dès la fin de la charge pour garder la 1 constamment chargée à bloc afin d'être sûr de pouvoir démarrer le moteur. Le mode 1+2 est ainsi réservé au seul cas de la recharge d'une batterie trop faible pour faire démarrer le moteur. Une batterie complètement chargée a une tension 13,1 V, mesures faites au tableau électrique ou directement au voltmètre numérique, le moteur étant stoppé depuis deux ou trois heures. A 12,5V une batterie est à moitié décahrgée. A 12,0 V il ne reste plus que 25% de la charge et il faut absolument recharger. La tension de charge (moteur en marche) aux bornes de la batterie doit être au moins de 14,0 V, l'idéal serait d'atteindre 14,6V en fin de charge. Sauf impératif absolu, il ne faut pas charger avec le moteur au mouillage ou à quai : cela abime le moteur.

Le tableau électrique est organisé selon les principes suivants :

- Les interrupteurs des éléments dont on a l’usage en permanence  ont des logos sur fond vert

- Ceux dont on n’a l’usage qu’en mer ont leurs logos sur fond bleu ciel, de plus l’interrupteur avec un dessin représentant un bateau sous voile doit être sur « marche ».

- Ceux dont on n’a l’usage que de nuit ont des logos sur fond bleu nuit, de plus l’interrupteur avec un dessin représentant la lune doit être sur « marche ».

On peut brancher le projecteur mobile (stocké sous le lavabo) sur la prise allume cigare du tableau électrique. Ce projecteur est un moyen de sécurité efficace en cas de navigation de nuit (pour se faire voir, en le dirigeant vers le point d'où on veut être vu (et non sur les voiles). Il est beaucoup plus puissant que celui à piles.

Dans le puits aux chaînes, il y a une prise pour branchement 220 V du quai (pas d’erreur possible avec la commande du guindeau : l’une est mâle l’autre femelle). Elle alimente la prise qui est sur côté du tableau électrique.

Le bateau est équipé d'une rallonge (30 m) pour alimentation en 220 V et d'un raccord spécial marinas.

Gaz

La bouteille (Butagaz) de la cuisinière et son détendeur sont sous le banc transversal arrière du cockpit (à côté du bib, à tribord). Elle s'ouvre et se ferme sur le détendeur. Il y a en outre un robinet dans le placard de la cabine arrière. Pour allumer un brûleur de la cuisinière maintenir le bouton pressé quelques secondes après l'allumage (si le bateau est resté longtemps inutilisé, il faut d'abord purger le tuyau de gaz, en appuyant sur le bouton 1 à 2 mn, le robinet de brûleur étant ouvert): une sécurité thermique coupe le gaz quand le brûleur n'est pas assez chaud. Il est à peu près impossible d'allumer un brûleur avec un briquet sans se brûler. Attention, la consommation d'allumettes est très importante. La gazinière  a été changée en 2002. Le four marche bien. Il y a une bouteille de réserve et un détendeur de rechange dans le caisson arrière tribord. Faire très attention à ne pas s’ébouillanter. C’est un accident grave sur un bateau, il est ainsi recommandé de mettre un ciré pour faire chauffer quelque chose par mer agitée.

Eau

Eau douce: bâche (réservoir souple) d'environ 200 l d'eau sous la couchette bâbord du carré. Elle se remplit par la tape au milieu du pont à bâbord (et surtout pas celle de tribord qui n'est pas branchée!). Tuyau souple sur enrouleur dans le caisson tribord du cockpit (sur l'étagère). Une pompe électrique met le circuit en pression quand on ouvre le robinet de l'évier ou la douchette du cabinet de toilette. Il peut être nécessaire, le premier jour, de l'amorcer en aspirant par le robinet (ouvert) de l'évier. Cette eau est normalement potable mais il vaut mieux la réserver à la cuisine ou à la toilette. Il est possible de prendre une douche (eau douce froide) dans le cabinet de toilette. L'eau de douche va directement à la cale, on l'évacue par la pompe de cale électrique.

Il y a également de l'eau de mer à l'évier (pompe à pédale au pied de l'évier) ce qui permet de réduire la consommation d'eau douce (lavage de légumes...). Le puisage par seau marche également (attention à ne pas tomber à l'eau ni à perdre le seau!).

La glacière peut être utilisée comme telle en achetant de la glace dans les ports. Elle peut également servir à stocker des vivres à température ambiante mais la laisser entrouverte (odeurs). J’ai l’habitue de mettre dans la glacière un petit réfrigérateur portable alimentation par la prise allume cigare du tableau électrique. Attention, sa consommation électrique est très forte. Ne l’utiliser que si le moteur tourne.

Poubelle

J'ai l'habitude d'accrocher le sac poubelle (type sac de grande surface) au robinet de l'évier. Ce n'est pas beau mais pratique. En mer on peut le mettre dans l’évier. Le débarquer chaque fois que possible.

Poulaines (W-C)

Vider la cuvette (morceau de bravoure souvent inaccessible au personnel féminin):

- Ouvrir les deux vannes (sur la coque, en bas à gauche en regardant la cuvette, une vanne est ouverte quand sa poignée est parallèle au tuyau).

- Tirer vers soi l'index qui se trouve à droite de la pompe (cylindre blanc à droite de la cuvette).

- Pomper (verticalement).

- Quand la cuvette est propre, repousser vers le fond l'index à droite de la pompe.

- Re Pomper.

- Quand la cuvette est vide, rabattre le couvercle, refermer les deux vannes.

- C'est fini!

Vivres.

Il y a en permanence à bord un fond de conserves et de denrées non périssables. Marquer l'année d'achat sur les boîtes de conserve. Me prévenir si on n'a pas pu remplacer à peu près ce qui a été consommé.

Divers

Proscrire les chaussures qui raient le plastique ou y laissent des traces.

Attention à la réverbération (chapeaux, lunettes de soleil, crème solaire)

Le Genépi est un bateau non-fumeurs, même en mon absence, en raison de la persistance des odeurs de tabac. Je ne dis rien si on fume dehors, sous le vent.

Outre trois vestes de quart (voir plus bas) et deux pantalons fourrés il y a trois ou quatre cirés (vestes et pantalons) adultes et deux paires de bottes (39/40). Penderie derrière les toilettes.

Eviter de marcher pieds nus, on se blesse très vite et l'antidérapant est assez agressif.

Faire attention aux taches de fruits, sang (notamment de poisson), vin... sur le plastique. Les nettoyer aussitôt, sinon elles s'incrustent.

En cas de mal de mer vomir dans un seau, au pire dans le cockpit, mais pas par dessus bord ce qui est dangereux.

Pour monter dans le mât, toujours s’assurer avec le baudrier (étagère cabine à bâbord) amarré à la drisse de spi par un nœud de chaise (pas de mousqueton). Un assistant reprend ou donne le mou dans la drisse en fonction du besoin en ayant pris trois tours au moins autour de la poupée du winch. Les outils montent à part dans un seau également maillé sur une drisse (en principe la balancine). On ne reste pas au pied du mât quand quelqu’un est en haut !

3) Il faut survivre

Matériel de sécurité

Vérifier la position et l’état du matériel de sécurité avant d'appareiller. En indiquer la position et l'emploi à chaque équipier.

Le bateau est armé en deuxième catégorie (200 milles des côtes), le matériel réglementaire est complet pour 6 adultes. Il y a en surplus :  trois vestes de quart équipées de harnais intégré et dotées d'une flottabilité (sans doute un peu juste), ligne de vie obligatoire de nuit et par vent vrai supérieur à 20 nœuds. Een surplus également quatre brassières à gonflage automatique. En mettre une pour préparer l’envoi du spi plage avant. Je laisse les lignes de vie et une brassière gonflable au porte-manteau du cabinet de toilette.

Le menu matériel de sécurité se trouve dans le caisson situé sous le siège de navigateur et dans le caisson bâbord de la cabine avant. Le Bib est sous le banc arrière du cockpit. Attention, il est très lourd (60 kg). La perche IOR n'est pas réglementaire, mais bien supérieure au feu à retournement (qui est cependant à bord). Attention à ne pas s'appuyer dessus: elle est très fragile.

Incendie

Les extincteurs sont situés sous la table à carte (2) et dans le caisson tribord du cockpit (1), au-dessus du moteur (1). Il y a une ouverture au milieu de l'escalier pour éteindre un feu de moteur.

Voie d’eau

Petite pompe de cale électrique pour les besoins d’assèchement courants. Commande au tableau électrique principal. Pompe manuelle d’assèchement de secours. Se manœuvre de l’arrière du cockpit (à tribord) par un levier de 50 cm de long stocké en haut des marches. Il y a également une grosse pompe électrique à brancher sur directement une batterie (inutilisable actuellement faute de tuyau). En grand secours, on peut également utiliser la pompe de réfrigération du moteur (fermer la vanne de coque et débrancher le tuyau de celle-ci). Se rappeler que la vidange avec un seau est très efficace.

4 - Assurances

Le Genépi est assuré par AXA Courtage (ex UAP) en multirisques: responsabilité civile et assurance corps (dommages subis par le bateau), y compris vol et rapatriement des personnes de l'étranger. Une copie de la police se trouve dans le classeur noir.

Assistance par un autre bateau

Faire très attention avant de signer un contrat d’assistance ou autre si l'on a affaire à un professionnel ou même à un plaisancier. Les règles qui s'appliquent sont celles, très particulières, du droit maritime. Le vocabulaire y a une très grande importance: ne surtout pas parler d'assistance (équipage ou bateau en danger avec risque réel de se perdre à bref délai) s'il s'agit d'un contrat de simple remorquage conclu sans urgence réelle (ex : panne de moteur et absence de vent). Le contrat habituel pour une assistance est le contrat "no cure no pay" (pas de rémunération si l'assisté n'a pas été mis en sécurité). En l'absence de contrat écrit c'est ce type de contrat qui est appliqué. L'usage entre plaisanciers est que toute aide soit gratuite, cet usage n'a pas de valeur juridique et les malotrus manquent de moins en moins. Se rappeler également que, sauf l’assistance aux personnes elles-mêmes, les secours apportés par les sauveteurs professionnels ou non ne sont plus gratuits en France et dans de nombreux pays.

Accident avec un autre bateau (abordage…)

En cas d’accident avec un autre bateau, quelle qu’en soit la nature et même si on le juge bénin, remplir une déclaration de sinistre (imprimé dans le gros classeur noir avec la police d’assurance). Exiger de voir l’Acte de francisation de l’autre, noter le numéro d’immatriculation, le nom et l’adresse du propriétaire et du skipper (lui demander un papier d’identité). Il faut aussi savoir qu’un nombre important de bateaux ne sont pas assurés. Il peut donc être très difficile de se faire indemniser. Dans ce cas, négocier avec le skipper sans hésiter à demander un chèque de caution élevé, qui lui sera retourné après le règlement des dégâts. Lors de l’établissement de la déclaration de sinistre, lister tous les dégâts, et faire signer la partie adverse sur le recto et le verso de la déclaration.

CIRCONSTANCES   EXCEPTIONNELLES

Homme à la mer.

Sous voiles, sans spi, moteur disponible

1 - Crier "Homme à la mer" et lancer la bouée, la balise RORC, le feu à retournement

2 - Pousser immédiatement la barre toute sous le vent, ceci met le bateau bout au vent puis le fait virer. Ne pas toucher à l’écoute du génois de façon à ce qu'il prenne à contre après le virement de bord (ce qui va stopper le bateau).

3 -

6 - Vérifier qu'il n'y a pas de bout à l'eau, démarrer le moteur le laisser tourner débrayé quelques secondes.

5 – Larguer l’écoute de grand voile, rouler le génois.

7 - Vérifier à nouveau que l'hélice est claire. Embrayer et se diriger vers la victime.

Manœuvrer de façon à se retrouver stoppé au près, la victime étant au vent à 1 m du bord, sous le vent légèrement sur l'arrière des haubans. Lui lancer un bout ou la crocher comme on peut (à la gaffe) et l’amarrer avec un bout si elle est inconsciente.

8 - Dès que la victime est reliée au bord de façon sûre stopper le moteur.

9 - La repêcher

Sous spi, moteur disponible

1 - Crier "Homme à la mer" et lancer la bouée, la balise RORC, le feu à retournement

2 - Désigner quelqu'un pour surveiller la victime en permanence (pour ne pas la perdre de vue)

3 – larguer par le bout, dans l’ordre l’écoute de spi, le bras, la drisse et laisser partir la voile à la mer, on  reposera ultérieurement  le tangon sur le pont  quand on aura le temps

4 –Virer (attention à l’empannage) et se diriger vers la victime

5 – Démarrer et embrayer le moteur dès que les hélices sont claires

6 - Larguer l’écoute de GV et affaler la voile dès qu’on se rapproche

7- Manœuvrer de façon à se retrouver stoppé au près, la victime étant au vent à 1 m du bord, sous le vent légèrement sur l'arrière des haubans. Lui lancer un bout ou la crocher comme on peut (à la gaffe) et l’amarrer avec un bout si elle est inconsciente.

8 - Dès que la victime est reliée au bord de façon sûre stopper le moteur.

9 - La repêcher

# Moteur indisponible

Mêmes manœuvres que précédemment mais il faut tout faire à la voile. Pour assurer le coup il est prudent de garder un bout de génois.

Repêchage proprement dit

Le risque de perdre la victime au repêchage proprement dit est énorme: c'est très difficile.

Cas général :

Par le travers, victime hissée à bord par la drisse de spi (ou la balancine) crochée sur son harnais ou sa brassière (veiller à ce que la sangle d'entre jambes soit bien mise). Au préalable la drisse doit  être allongée par un bout de 3 ou 4 m. La dépasser de son bloqueur et la ramener sur la poupée du guindeau. Mettre le guindeau en service et virer

Si la victime est inconsciente, essayer la même méthode. Ne tenter le repêchage par la jupe qu’en ultime ressort et en redoublant de prudence car c'est très dangereux tant pour la victime que pour les sauveteurs.

Si la victime ne porte pas de harnais ou de brassière, si la sangle d’entre jambe n’est pas mise, en particulier si la victime est inconsciente, lui passer un noeud coulant sous les bras avant toute tentative de sortie de l'eau.

On peut envisager, c'est long, de gonfler et mettre à l'eau l'annexe pour sortir la victime de l'eau (le bib serait plus rapide mais trop difficile). Brassière obligatoire pour le personnel qui est dans l’annexe.

Par très beau temps et si la victime est agile et en pleine forme :

Par la jupe, aidée par un équipier qui descend dans la jupe équipé d'un harnais accroché à bord ou par l’échelle pliante mise en abord.

S'il y a le plus léger doute que vous soyez capable de hisser la victime appelez les services de secours immédiatement (VHF). Sur les bateaux à équipage complet il est sensé d'envoyer un mayday immédiatement après le cri "homme à la mer". Sur les bateaux à équipage réduit avec une personne bien entraînée sur le pont vous pouvez penser qu'il est préférable d'essayer au moins une fois pour ne pas perdre contact avec la victime pendant que vous appelez en bas.

Mauvais temps

Par mauvais temps, s'amarrer avant même de sortir, même dans le cockpit (risque de se faire éjecter). Il y a à cette fin cela une cadène au pied de la descente. Pour les déplacements sur le pont, mailler les harnais (à double mousquetons) sur les lignes de vie et hors déplacement sur des points solides (anneaux disponibles en pied de mat).

Ranger et caler tout ce qui peut valdinguer (cabine et caissons).  Surveiller l'eau dans les fonds, assécher et reprendre aussitôt toute entrée d'eau. Rentrer deux seaux dans la cabine.

Par très mauvais temps, mettre en place les panneaux de descente et les bloquer sérieusement dans leur glissière. Etancher avec du ruban adhésif costaud. Rentrer toute la ligne de mouillage dans le caisson tribord du cockpit et coincer l'ancre. Enlever les toiles de pudeur rouges. Fermer toutes les vannes de coque (sauf moteur, soit 5 vannes à fermer).Verrouiller (cadenas ou manille) les panneaux de caisson du cockpit en particulier le caisson latéral tribord. Scotcher les bords de celui ci pour prévenir les entrées d’eau.

Pour faciliter la manœuvre de prise de ris on peut mettre le moteur en avant lente (attention risque de désamorçage de la pompe de réfrigération). On peut également l'utiliser pour faire un près plus serré.

Je n'ai jamais vu le bateau par vrai mauvais temps (40 nœuds de vent moyen ou plus). La bonne allure de cape est sans doute: grand voile 3 ris bordée à plat, tourmentin bordé à contre (au vent), barre amarrée sous le vent. Jouer sur l'angle de barre pour que le bateau reste au près bon plein. Il n'y a alors normalement besoin de personne dans le cockpit et la dérive devrait être limitée (2 nœuds?). La surveiller au GPS. Si on est au vent de la côte et qu'il faille faire route, mettre la GV au troisième ris bordée à plat dans l'axe, pas de foc, moteur en route lentement, cap à 40° du vent soit une vitesse de 2 à 3 nœuds sur l'eau. Il faut alors probablement gouverner à la main (attention au risque de désamorçage du circuit de réfrigération). Par tempête (55 nœuds de vent moyen et plus) je choisirais de préférence la cape sèche (pas de voile), barre solidement amarrée sous le vent. L’autre solution, la fuite au largue à sec de toile (freinage éventuel par des aussières lestées) en essayant d'esquiver les plus grosses déferlantes, est sans doute risquée : La jupe paraît fragile face aux déferlantes, le surbau du caisson latéral bâbord est trop bas si, comme c'est probable, le cockpit est fréquemment noyé et son dallot est trop petit. Dans tous les cas, faire très attention à ce que la barre ne se mette pas en travers, le safran pourrait être arraché par les vagues qui rattrapent le bateau; ce serait une avarie très grave.

Si l'on envisage d'évacuer le bateau avec le bib, préparer un sac contenant vivres, eau, vêtements, argent et carte bancaire, GPS + piles neuves, papier crayon et carte. Voir liste plus complète en annexe. Ne quitter le bateau pour le bib qu'en toute dernière extrémité (bateau en train de couler). Vérifier que le bout du bib est bien amarré au bateau avant de mettre le conteneur à l'eau. Etre prêt à couper ce bout. Pour se  préparer à ce genre de situation on peut utilement lire Heavy weather sailing d'Adlard Coles!

Orage

En cas d’orage, débrancher les antennes du GPS, de la VHF, du Navtex, du radar (derrière les instruments). De jour, couper les batteries. Si possible, clipper sur un hauban avec un serre-flex un bout de câble à traîner dans l’eau (attention à ce qu’il ne puisse pas aller dans l’hélice).

Remorquage

En principe le remorqué fournit la remorque. Utiliser comme remorque le polypropylène (la tresse blanche de 30 m), soit si cela doit durer la ligne de mouillage. Il suffit pour cela de sortir toute la ligne de mouillage, de laisser l’ancre dans son caisson et de passer l’ensemble à l’envers (chaîne amarrée à bord) au remorqueur. Si le remorquage d'un autre bateau un peu gros (pas trop quand même!) doit durer plusieurs heures alourdir la remorque avec de la chaîne et la tourner sur un winch de foc. Ceci permet de déplacer le point de tire de la remorque sur l'avant du safran et d'être ainsi beaucoup plus manœuvrant. On peut utiliser également une patte d'oie tournée sur les deux winches et rappelant au-delà du tableau arrière. Voir par ailleurs le paragraphe assurances.

Amarrage à la turque (cul à quai)

La jupe rend l'amarrage "cul à quai" de type méditerranéen (« à la turque ») délicat. Prendre grosse défense cylindrique pour protéger le petit tableau de la jupe, la faire flotter horizontalement en amarrant chacune de ses extrémités par deux bouts, l'un partant vers tribord, l'autre vers bâbord. Bien entendu ce type d'amarrage n'est concevable que si l'on a de quoi tenir l'avant: ancre (mettre toujours un orin ramené à bord) ou amarre de poste (pendille, queue de rat).

Destinations de croisière

Les ports les plus simples et les plus agréables autour de Perros sont Trébeurden, Tréguier, Lézardrieux, Paimpol, plus loin, Saint Quay Portrieux, Saint Pierre (Guernesey) et Saint Hélier (Jersey). Il est impératif de prendre en compte les courants de marée dans ces parages. On peut s'y retrouver avec des mers très dures et même dangereuses quand le vent est contre le courant, y compris dans le chenal des Sept Iles où le courant peut-être très fort (4 à 5 nœuds).

A Trébeurden, la porte ouvre à 4,20m (ne pas passer à moins de 4,40m sur l'échelle de marée à gauche en entrant), se méfier du courant dans le port à l'ouverture de la porte (durée 20 minutes environ). Il est prudent de laisser passer devant d'autres bateaux: il arrive que ce genre de porte s'ouvre mal sans signe apparent.

OU TROUVER   -  OU RANGER

Chaque chose à sa place une place pour chaque chose!

| Acte de francisation, livret du bib, papier PTT (VHF) | Dans la table à cartes |
| --- | --- |
| Ancre et chaîne secours | Fond caisson latéral tribord cockpit |
| Annexe, pagaies, gonfleur | Caisson latéral tribord cockpit |
| Assurance (police) | Classeur noir |
| Cartes | Caisson sous couchette cabine arrière |
| Cave de secours | Au fond de l'équipet latéral tribord juste devant la table à cartes |
| Chargeur de batteries | Caisson sous couchette cabine arrière |
| Défenses, aussières | Caisson arrière cockpit bâbord |
| Etau | Caisson sous couchette cabine arrière |
| Gaffe | Caisson latéral tribord cockpit (ou à l’intérieur de la bôme, coincer avec un élastique) |
| Gaz (bouteille de rechange) | Caisson arrière cockpit tribord |
| Gazole - Huile | Caisson arrière cockpit tribord |
| Graisse, huile, dégrippant... | Placard sous table à cartes |
| Hors bord | Caisson latéral tribord cockpit |
| Manilles, petits bouts... | Sac bleu équipet tribord du carré |
| Moteur (rechanges) | Caisson tout au fond sous couchette cabine arrière |
| Multimètre (voltmètre...) | Dans la table à cartes |
| Notices des appareils | Classeur plastique noir |
| Outils | Sous la table à cartes, aux pieds du navigateur |
| Pêche (lignes) | Equipet tribord du carré, sur l'avant |
| Pilote automatique | Equipet tribord cabine avant |
| Pharmacie | Cabinet de toilette, étagère sous le lavabo |
| Produits ménagers | Sous l'évier |
| Projecteur mobile | Cabinet de toilette, étagère sous le lavabo |
| "riblons" (vis...) | Placard sous table à cartes |
| Seaux | Caisson arrière cockpit bâbord et tribord |
| Sécurité (matériel) | Caisson bâbord sous couchette cabine avant et caisson sous le siège du navigateur |
| Sonde à main | Etagère caisson latéral tribord du cockpit |
| Rallonge électrique | Cabinet de toilette, étagère sous le lavabo |
| Sonde à main | Etagère du caisson latéral tribord du cockpit |
| Spinnakers | Toujours dans leurs sacs, au-dessus des couchettes avant |
| Tafia | Goule: « C'est dans la goule qu'on met le tafia Houlà... » |
| Tourmentin | Caisson avant cabine avant |
| Tuyau pour eau douce | Etagère du caisson latéral tribord du cockpit |
| Vivres, eau en bouteilles... | Caisson sous couchette tribord carré. Les boîtes les plus anciennes, à consommer en priorité, sont sur l'avant. |

Quand le moteur n'est pas d'accord

Pour toute intervention mécanique (comme pour le reste d'ailleurs) veiller à n'utiliser toujours que le bon outil. En particulier proscrire l'usage de la clef à molette qui abîme les écrous: il y a à bord toutes les clefs nécessaires.

Une notice très complète du moteur se trouve dans un classeur rose. En pratique, elle n'est utilisable que par un mécanicien professionnel.

Description

Escalier enlevé, en regardant le moteur (donc vers l'arrière):

(nota: coincer l'escalier entre la table et la cloison qui borde la table à cartes, sinon il tombe).

A gauche sur la paroi: filtre à gazole (il y a un autre filtre en série, en aval sur le moteur mais il est d'accès difficile et il ne faut pas y toucher).

Sur le moteur lui-même:

En bas à gauche: pompe à eau entraînée par la petite courroie,

au centre, au-dessus du volant, dans la masse du moteur: pompe d'injection d'où sortent les deux petits tuyaux allant vers la droite, vers les injecteurs,

En haut à droite, sur le côté, l'alternateur entraîné par la grande courroie:

Derrière l'alternateur: le filtre à air; sous l'alternateur: le filtre à huile,

Derrière le filtre à huile, le démarreur.

Sous le moteur: vanne d'eau de réfrigération.

Derrière le moteur, l'arbre d'hélice et le presse-étoupe (il est normal que le presse-étoupe goutte un peu : 1 goutte par minute).

Au fond à droite, sur la paroi, le réservoir à gazole (45l). Il existe une tirette qui permet de fermer le réservoir en cas d'incendie à partir du caisson tribord du cockpit mais elle marche mal. Eviter d'y toucher. Le bouchon de remplissage du réservoir se trouve tout à fait à l’arrière, à bâbord.

Dans le caisson latéral tribord du cockpit, un panneau permet d'accéder à l'arrière du moteur: pot d'échappement, réservoir, presse étoupe.

Sur l'étagère au-dessus du moteur, au sommet des marches dans le coin à gauche, la tirette de coupure du gazole pour arrêter le moteur.

Difficultés les plus courantes

En route, le couineur se déclenche et un ou deux voyants s'allument.

Stopper immédiatement le moteur, puis avant redémarrage, dans l'ordre et jusqu'à découverte de l'anomalie:

- Vérifier la position de la vanne de coque de la pompe à eau,

- Vérifier la tension de courroie de la pompe à eau (pour retendre voir plus loin).

- Vérifier le niveau d'huile,

- Débrancher le tuyau d'arrivée d'eau de mer sur la pompe à eau. Il doit couler. Souffler pour le déboucher (si le tuyau reste bouché on peut, en grand secours, alimenter la réfrigération du moteur avec le tuyau de la prise d'eau des W-C en raboutant les deux tuyaux).

Au cas où on ne trouverait rien ou que malgré tout les alarmes restent actives après le redémarrage du moteur:

- S'il n'y a pas urgence et que le moteur tournait depuis longtemps au moment de l'avarie: attendre deux heures que le moteur refroidisse et redémarrer (faire tourner alors avec le minimum de gaz).  Stopper impérativement si les alarmes persistent.

- S'il y a urgence ou si malgré l'attente ci-dessus les alarmes persistent après le redémarrage du moteur, procéder ainsi:

Protéger la batterie N°1: ouvrir les deux sectionneurs et couvrir d'un plastique les bornes (on risque de faire des courts circuits avec les outils)

Déposer la pompe à eau (clef de 13), l'ouvrir (tournevis cruciforme), regarder le rouet. S'il est cassé, le remplacer (il y en a un neuf à bord, caisson du fond sous couchette cabine arrière). Avant de remonter graisser la plaque de laiton (flasque) pour parfaire l'étanchéité.

Essayer de redémarrer en vérifiant que la sortie d'eau de réfrigération débite bien à la mer). Si malgré tout les alarmes persistent plus de quelques secondes: stopper et hisser les voiles: l'avarie relève d'un mécanicien.

En tournant la clef les voyants ne s'allument pas ou le démarreur ne tourne pas.

Il s'agit d'une panne électrique.

- Vérifier le bon contact sur le moteur du  fil bleu qui est en l'air derrière le moteur (il y a un pb de faux contact)

- Vérifier la position des deux sectionneurs situés au sommet de l'escalier et du commutateur de batteries (cabinet de toilette).

- Si çà ne marche toujours pas, il est possible de démarrer en secours le moteur en débranchant le fil blanc situé sur l'avant du démarreur et en établissant le contact avec un gros tournevis entre la borne ainsi dégagée et la grosse borne située 2 cm dessous. Cela fait quelques étincelles mais çà marche. Enlever le tournevis dès que le moteur tourne. En faisant cela faire très attention au rouet de l'alternateur et en particulier qu'un vêtement ne risque pas d'être pris par la courroie.

Il se peut également que la ou les batteries soient à plat. Le vérifier avec le voltmètre numérique. Si elles sont toutes les deux à plat il n'y a d'autre solution que de recharger tout de suite la batterie N°1 (et très rapidement la batterie N°2) avec du courant terre (chargeur à bord). Si elles sont complètement déchargées depuis plusieurs heures, elles sont toutes les deux fichues. Il faut alors, au minimum, remplacer la batterie N°1 au plus vite.

Le démarreur tourne mais le moteur ne veut pas partir

En route, le moteur s'arrête.

S'il y a du gazole, la cause la plus probable est une bulle d'air dans le circuit de gazole.

Dans l'ordre,

a) purger le filtre à gazole:

- desserrer (un ou deux tours la petite vis qui se trouve sur l'arrière du porte-filtre en haut (clef de 8),

- dévisser à la main (quelques tours) la poignée en plastique noir qui se trouve dessus le porte filtre,

- pomper avec cette poignée jusqu'à ce que le gazole gicle sans bulles par la petite vis,

- resserrer la petite vis aussitôt,

- enfoncer la poignée et la revisser,

- tenter de redémarrer.

b) Si çà ne marche pas, purger la pompe à injection:

- dévisser (clef de 17) le petit écrou qui se trouve à la base de chacun des deux tuyaux d'injection à la sortie de la pompe à injection (face avant du moteur, au milieu et au-dessus d'un écrou plus gros). Pour ne pas risquer de casser les tuyaux lors du dévissage, bloquer (clef de 19) les gros écrous situés juste dessous.

- desserrer légèrement (deux tours max.) l'écrou de 19 qui se trouve le plus sur l'arrière. Attention cet écrou contient un ressort qu'il ne faut surtout pas perdre.

- pomper avec la pompe du deuxième filtre à gazole (levier sur le moteur, côté gauche en haut, derrière la pompe à eau, légèrement sur l'avant de la jauge à huile). On ne peut trouver ce levier qu'à tâtons, il est caché.

- quand il ne sort plus d'air de l'écrou de 19, le resserrer (assez fort), rebrancher et resserrer l'écrou de 17.

- faire la même opération avec l'écrou de 19 qui se trouve devant puis rebrancher.

Si le moteur ne redémarre toujours pas se rappeler qu'un voilier c'est fait pour aller à la voile.

Les courroies sont détendues ou à remplacer:

a) alternateur (grande courroie)

L'alternateur pivote autour d'un boulon et est bloqué par un autre boulon serrant sur une glissière. Desserrer les deux écrous (clef de 13, attention les écrous à dévisser sont derrière (devant c'est le boulon lui-même), tendre la courroie avec un levier s'appuyant sur le moteur (la manivelle de winch Barlow fait très bien l'affaire) et resserrer, d'abord l'écrou de la glissière puis celui de l'axe.

b) pompe à eau (petite courroie),

Desserrer les deux boulons qui fixent la pompe au corps du moteur avec une clef de 13, tendre la courroie (manivelle de winch Barlow), resserrer les boulons.

Fumée blanche:

Remplacer le filtre à gazole qui est sans doute colmaté:

- Pour éviter que le gazole ne coule partout, découper une bouteille en plastique pour avoir un pot de 15 cm de haut environ à mettre sous le filtre.

- Desserrer avec une clef à pipe de 12 le boulon métallique qui se trouve sur la face supérieure du filtre. Quand il est desserré de 5 ou 6 tours, faire bouger le filtre pour que le gazole coule dans la bouteille coupée.

- Dévisser complètement le boulon.

- Enlever le vieux filtre.

- Déboulonner le porte-filtre de la cloison pour pouvoir remettre parfaitement le nouveau filtre entre le fond en verre et la partie supérieure du porte-filtre. Attention aux joints, il faut que cela soit fait impeccablement.

- Une fois le filtre remis, bien resserrer le boulon de 12 et refixer l'ensemble sur la paroi.

- Dévisser (3 à 4 tours) la poignée de plastique noir qui se trouve sur le dessus,

- Desserrer (2 à 3 tours) le petit écrou (clef de 8) qui se trouve en arrière en haut.

- Pomper avec la poignée (jusqu'à 2 minutes) jusqu'à ce que le gazole sorte par la petite vis et qu'il n'y ait plus d'air à sortir.

- Resserrer aussitôt le petit écrou, enfoncer la poignée de plastique noire et la revisser.

Le moteur devrait redémarrer sans difficulté sinon purger la pompe à gazole (voir plus haut).

Régime instable, puis le moteur s'emballe avec une importante fumée noire.

Il s'agit très probablement d'une remontée d'huile due à un excès d'huile ou à la rupture d'un segment. Stopper immédiatement le moteur en décompressant par la tringlerie au-dessus du moteur. Vérifier le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est correct l'avarie relève d'un mécanicien. S'il y en a trop, enlever le surplus (pompe électrique spéciale dans le caisson arrière sous couchette cabine arrière) et tenter de redémarrer après avoir laissé refroidir. Si l'avarie se répète: mécanicien.

Liste des pièces de rechange moteur

1 Injecteur (pas exactement le même mais fonctionne sur le moteur)

1 Joint de culasse (non vérifié)

2 Courroies de chaque dimension

Huile moteur (caisson Bd arrière cockpit)

Ecrous et rondelles diverses

Durite moteur

Durite échappement

Serre-flexes de taille diverse

Outillage spécial:

pompe électrique pour vidange d'huile

Maintenance périodique du moteur

Tous les ans :

Vidange moteur

Changement du zinc moteur

Vidange embrayeur inverseur

Changement filtre à huile

Pas de difficulté particulière :

Se  munir de quelques feuilles de papier essuie-tout et d’un sac poubelle

Mettre sous le filtre une gatte pour récupérer l’huile qui va couler

Desserrer le filtre avec une clef à filtre (clef spéciale) puis l’enlever à la main

Mettre aussitôt le vieux filtre dans la poubelle

Mettre le filtre neuf en place en le serrant à la main (ne pas utiliser la clef : il pourrait être par la suite impossible d’enlever la filtre)

Changement du filtre à gazole

Pour éviter que le gazole ne coule partout, découper une bouteille en plastique pour avoir un pot de 15 cm de haut environ à mettre sous le filtre.

- Desserrer avec une clef à pipe de 12 le boulon métallique qui se trouve sur la face supérieure du filtre. Quand il est desserré de 5 ou 6 tours, faire bouger le filtre pour que le gazole coule dans la bouteille coupée.

- Dévisser complètement le boulon.

- Enlever le vieux filtre.

- Déboulonner le porte-filtre de la cloison pour pouvoir remettre parfaitement le nouveau filtre entre le fond en verre et la partie supérieure du porte-filtre. Attention aux joints, il faut que cela soit fait impeccablement.

- Une fois le filtre remis, bien resserrer le boulon de 12 et refixer l'ensemble sur la paroi.

- Dévisser (3 à 4 tours) la poignée de plastique noir qui se trouve sur le dessus,

- Desserrer (2 à 3 tours) le petit écrou (clef de 8) qui se trouve en arrière en haut.

- Pomper avec la poignée (jusqu'à 2 minutes) jusqu'à ce que le gazole sorte par la petite vis et qu'il n'y ait plus d'air à sortir.

- Resserrer aussitôt le petit écrou, enfoncer la poignée de plastique noire et la revisser.

Genépi

Travaux périodiques

Sortie de l'eau

Avant:

ASE 01 Rentrer le loch

ASE 02 Raidir une drisse sur l'arrière et défaire pataras

ASE 03 Mollir les filières

ASE 04 Vérifier le ber

ASE 05 Défenses à poste, aussières parées

Après

PSE 01 Remettre pataras et filières

PSE 02 Passage au Karsher

PSE 03 Assécher les fonds

Hivernage lui-même

H 01 Mettre déshumidificateur

H 02 Débarquer les batteries

H 03 Enlever le caillebotis du cockpit

H 04 Rentrer drisses, écoutes et lignes de vie

H 05 Rincer circuit réfrigération moteur à l'eau douce

H 06 Rentrer les lignes de vie

H 07 Faire tourner le moteur une ou deux fois

H 08 Régler droits port

H 09 Régler Assurance

H 10 Révision bib

H 11 Régler taxe VHF

Mise à l'eau

Avant

AME 01 Défenses à poste, aussières parées

AME 02 Rentrer le loch

AME 03 Fermer toutes les vannes sauf moteur, vérifier sorties de coque

AME 04 Lancer le moteur pour essai

AME 05 Raidir drisse sur l'arrière et défaire pataras

AME 06 Mollir les filières

Après

PME 01 Ronde des fonds

PME 02 Remise en place pataras et filières

PME 03 Loch sorti

PME 04 Vérification du sondeur

PME 06 Remettre loch et le vérifier

PME 05 Regarder rangement du ber

Quitter le bord

Eviter de laisser de l'argent ou des objets de valeur dans le bateau, la serrure n'est que symbolique.

- Fermer la bouteille de butane (au détendeur).

- Vérifier l'amarrage (en particulier au portage) et les défenses.

- Bloquer la barre avec un Sandow.

- Vérifier la fermeture des sabords et panneaux ouvrants.

- Rentrer la bouée couronne et le feu à basculement (le stocker verticalement, lampe vers le bas) et surtout la perche IOR (assez onéreuse et tentatrice).

- Rentrer les manivelles de winches (sans oublier celle de pied de mat)

- Au corps mort, si on part pour longtemps, enlever les portes de cabines et les mettre sur une couchette, bloquer ouverte celle des toilettes. Rentrer le taud.

- Vérifier que la bôme est bien bloquée.

- Vérifier que le bouchon de la prise de la barre automatique est en place

- Fermer les vannes: W-C (2),  lavabo (1), moteur (1 ) évier (2).

- Assécher complètement les fonds.

- Vérifier que le poste de radio à piles est éteint.

- Couper les batteries.

- Sortir la poubelle

- Faire une ronde sur le pont (disposition des drisses, objets et bouts à la traîne...).

- Fermer les cadenas des caissons de cockpit.

- Mettre le cadenas du hors bord ou, mieux, le rentrer dans le coffre td.

- Fermer le panneau à clef.

- En partant, emporter la poubelle et jeter un dernier coup d'oeil!

PRENDRE UN RIS

1) Rester voiles bordées de façon à continuer à faire route au près.

2) Raidir la balancine pour soulager la bôme, tourner la balancine.

3) Aller en pied de mat (mettre un harnais)

4) Enlever la goupille qui empêche les coulisseaux de GV de sortir de leur gorge

5) Donner du mou à l'écoute de GV pour faire fasseyer la voile librement (bien tenir le cap)

6) Choquer la drisse en la gardant à la main jusqu'à ce que l’œil du ris à prendre arrive au crochet de bôme.

7) Crocher l'œil (ou l'anneau tenu par une sangle), raidir à fond la drisse (winch), tourner, remettre la goupille.

8) Libérer le bloqueur (emplanture de la bôme) de la bosse de ris que l'on va raidir

9) Virer au winch la bosse de façon à amener le point de ris sur la bôme

10) Coincer la bosse avec le bloqueur, la libérer de son winch

11) Reborder la voile ou abattre de façon à reprendre de la vitesse

12) Lover ranger la bosse et la drisse, remettre la manivelle de winch dans son godet.

13) Choquer la balancine,

14) Assurer le ris avec un bout autour de la bôme et passant par l’œil du ris (deux tours au moins) et mettre les hanets (garcettes) (nœud de vache).

15) C'est fini.

Durée totale de la manœuvre moins de deux minutes

LARGUER UN (premier) RIS

1) Rester voiles bordées de façon à continuer à faire route au près serré

2) Raidir la balancine en soulageant un peu la bôme, tourner la balancine

3) Enlever le bout qui assure le ris en bout de bôme, larguer tous les hanets (garcettes)

4) Aller en pied de mat (mettre un harnais)

5) Donner du mou à l'écoute de GV pour faire faseyer la voile

6) Libérer le bloqueur (emplanture de la bôme) de la bosse de ris que l'on va larguer, et le coincer ouvert dans le Sandow qui fait le tour du mat

7) Choquer légèrement la drisse de GV en la tenant à la main jusqu'à libérer l’œil du crochet de bôme. Enlever la goupille qui maintient les coulisseaux dans leur gorge.

8) Hisser la voile à bloc en remettant les coulisseaux libres, raidir la drisse (winch), tourner.

9) Reborder la GV de façon à reprendre de la vitesse

10) lover, ranger la bosse et la drisse,

11) c'est fini.

MAUVAIS TEMPS

Mesures préparatoires:

1) Ranger et caler tout ce qui peut valdinguer dans la cabine et dans les caissons (y compris motogodille dans le caisson latéral td cockpit).

2) Mettre en place la partie inférieure du panneau de descente en bois. La bloquer sérieusement dans sa glissière avec un Sandow. Etancher les bords du panneau avec de l’adhésif.

3) Rentrer dans le caisson tribord du cockpit toute la ligne de mouillage et coincer l'ancre.

4) Verrouiller (cadenas ou manille) les panneaux des caissons du cockpit en particulier le caisson latéral tribord.

5) Enlever les toiles de pudeur (rouges). Rentrer un ou deux seaux dans le cockpit. Rentrer la manivelle de winch qui est au pied du mat.

6) Replier et amarrer la capote aux mains courantes.

7) Vérifier l'amarrage des drisses, lover les bouts de drisse et amarrer les glènes.

8) Rentrer tous les pavillons,

9) Assécher les fonds et surveiller le niveau d'eau. Reprendre aussitôt toute entrée d'eau.

10) Fermer toutes les vannes de coque sauf réfrigération moteur (évacuation évier et lavabo, eau de mer évier, W-C).

11) Vérifier que les batteries sont bien amarrées.

12) Vérifier l'amarrage du bib (ne peut être fait actuellement)

VHF fixe

1 -  Mettre une batterie en service

2 - Alimenter l’appareil (interrupteur « combiné téléphonique » sur fond vert, le 3ème à partir  de la droite, 2ème ligne à partir du haut)

3 -  Allumer l’appareil : tourner à fond le bouton « volume » dans le sens des aiguilles d’une  montre)

4 - Passer sur canal 16 : appuyer sur le petit bouton rouge (le petit voyant « 16 » qui est à côté doit s’allumer)

5 - Lancer le message d’appel par le combiné en appuyant sur la manette et la relâcher quand  on a fini de parler.

6 - Ecouter la réponse. Normalement l’interlocuteur demande de changer de canal

7 – Pour changer de canal : appuyer à nouveau sur le bouton rouge qui doit ressortir. Un numéro de canal doit s’afficher en haut à droite. Pour changer le canal tourner le bouton « canal »  jusqu’à lire le bon numéro (attention le trait supérieur des chiffres est manquant, avec un peu d’imagination on trouve). Si on n’a pas le contact, repasser sur canal 16 en appuyant sur le bouton rouge.

Nota : il peut être nécessaire de régler le « squelch ». Pour cela tourner le bouton « squelch » dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à entendre un grésillement. Revenir alors doucement dans l’autre sens et arrêter dès qu’il cesse.

Le chenal 16 est réservé aux appels et aux messages d’urgence.

- Les conversations entre navires doivent se faire sur les chenaux 6, 8 72 et 77

- La plupart des ports de plaisance sont sur canal 9

- Les sémaphores, et centres de sauvetage (CROSS en France, British coastguards en Grande Bretagne) travaillent sur d’autres canaux, notamment 79 et 82

Messages de demande de secours ou d’assistance (à passer sur canal 16):

Homme à la mer (en anglais)

« Mayday Mayday Mayday (signal international d’appel au secours)

All stations All stations All stations

Man overboard Man overboard Man overboard

Position xx xx point x North yyy yy point y West (donner la position lue sur le GPS en arrondissant les chiffres après la virgule à une décimale). Par exemple: four height three six point nine North zero zero five two one point six West

This is French boat GENEPI,  I spell Golf Echo November Echo Papa India,

Over »

Homme à la mer (français)

« Mayday Mayday Mayday (signal international d’appel au secours)

Homme à la mer, Homme à la mer, Homme à la mer

Position xx xx virgule Nord yyy yy virgule y Ouest (donner la position lue sur le GPS en arrondissant les chiffres après la virgule à une décimale). Par exemple: quarante huit degrés trente six minutes virgule neuf Nord zero zero cinq degrés cinquante deux minutes virgule six Ouest

Ici voilier GENEPI,  j’épelle Golf Echo November Echo Papa India

Over »

Demande d’aide médicale urgente (anglais)

« Pan Pan Pan (prononcer « panne » signal international de demande d’ assistance)

All stations All stations All stations

I need urgent medical assistance   I need urgent medical assistance

Position xx xx point x North yyy yy point y West (donner la position lue sur le GPS en arrondissant les chiffres après la vigule à une décimale. Par exemple: four height three six point nine North zero zero five two one point six West

This is French boat GENEPI,  I spell Golf Echo November Echo Papa India

Over »

Demande d’aide médicale urgente (français)

« Pan Pan Pan (prononcer « panne», signal international d’aide urgente)

Demande d’assistance médicale urgente Demande d’assistance médicale urgente

Position xx xx virgule Nord yyy yy virgule y Ouest (donner la position lue sur le GPS en arrondissant les chiffres après la virgule à une décimale). Par exemple: quarante huit degrés trente six minutes virgule neuf Nord   zéro zéro cinq degrés cinquante deux minutes virgule six Ouest)

Ici voilier GENEPI,  j’épelle : Golf Echo November Echo Papa India

Over »

Reprendre si personne ne réagit au bout d’une à deux minutes. Normalement les centres de secours répondent immédiatement et demandent à changer de canal (« shift on channel xx »). Si les centres de secours ne répondent pas un autre bateau prendra contact.

Alphabet internationnal  (à utiliser pour épeler les noms ou les mots difficiles) :

Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtott, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, Xray, Zulu

SAC DE SURVIE   « GRAB BAG »

- cartes d’identité – passeports

- fascicule du bateau

- journal de bord

- crayon / stylo

- GPS portable + piles

- VHF portable + piles + batterie de rechange

- argent liquide

- cartes bancaires

- miroir de signalisation

- fusées de détresse

- lampes torches et piles

- Trousse de pharmacie

- Médicaments personnels

- Lunettes de vue

- crème anti-coups de soleil

- vêtements chauds

- cirés

- lunettes de soleil

- duvets

-  bout  ficelle

-  brassières

- Jerricans d’eau aux trois quart pleines

- bouteilles plastique aux trois quart pleines

- écope

- glucides (gâteaux chocolat confiture

- matériel de pêche

- couteau de poche

- ciseaux

- sacs poubelles

- chapeaux

- rouleau d’adhésif

- bouquin de survie